PRESENTATION RAPIDE

# Sommaire

# 1. Fonctionnalités

# 2. Les menus déroulants

## 2.1. Fichier

## 2.2. H(p)

## 2.3. Eléments simples

## 2.4. Régime harmonique

## 2.5. Réponse temporelle

## 2.6. Configuration

## 2.7. A propos

# 3. Installation

# 1. Fonctionnalités

Ce petit logiciel sans prétention a été écrit afin de permettre l’étude numérique des fonctions de transfert. Il peut servir aussi bien à l’enseignant, pour la préparation des exercices ou des travaux pratiques, qu’à l’étudiant pour des exercices où l’accent n’est pas mis sur les calculs eux-mêmes, ou pour la comparaison avec des résultats expérimentaux.

Il permet d’étudier des fonctions de transfert du type

|  | H(p)=e−TpG(p)=e−TpN(p)D(p) |  |
| --- | --- | --- |

où T représente un retard (temps mort) et où N(p) et D(p) sont deux polynômes en p.

On définit les deux polynômes en donnant soit leurs coefficients, soit leurs racines. A partir de là, on peut obtenir

- les racines et les coefficients de N(p) et D(p) ;

- la décomposition en éléments simples de G(p) ;

- les diagrammes de Bode, Nyquist et Black, avec, pour ce dernier, le tracé de l’abaque de Nichols

- le tracé des réponses à l’échelon et à une rampe.

Tous les résultats peuvent être imprimés et certains exportés dans un fichier Excel.

[retour au sommaire]

# 2. Les menus déroulants

Dans le haut de l’écran d’accueil, il y a un certain nombre de menus déroulants, que nous allons étudier de gauche à droite.

## 2.1. Fichiers

C’est le menu qui sert à démarrer une session.

### Nouveau

On utilise cette commande pour ouvrir une session et créer une nouvelle fonction de transfert. Une fois qu’une fonction de transfert a été saisie, on peut la modifier à volonté et par suite cette commande ne sert qu’une fois par session.

Pour saisir la fonction de transfert, il faut utiliser le menu H(p).

### Lire un fichier données

La commande Lire un fichier permet d’ouvrir et de lire un fichier .hpf existant (voir la commande suivante).

### Enregistrer les données

Une fois qu’une fonction de transfert a été saisie, on peut la sauvegarder dans un fichier, pour la relire plus tard. Une boîte de dialogue permet de choisir le répertoire et le nom du fichier. Son extension (qui s’insère automatiquement) est .hpf.

Outre les coefficients des polynômes, les préférences (couleurs et déphasages, voir le menu Configuration) sont également sauvegardées.

### Quitter

Cette commande permet de fermer le programme. Aucune demande de confirmation n’est prévue. La fonction de transfert en cours n’est pas automatiquement sauvegardée.

[retour au sommaire]

## 2.2. H(p)

Ce menu comporte deux commandes permettant de définir la fonction de transfert H(p), plus une autre pour imprimer les résultats.

### Saisie par coefficients

Cette commande ouvre des fenêtres de dialogue dans lesquelles on peut saisir successivement les coefficients du numérateur N(p), du dénominateur D(p), puis le retard T.

Le polynôme N(p), de degré n, peut s’écrire :

|  | N(p)=a0+a1p+...+anpn |  |
| --- | --- | --- |

Les coefficients ai sont réels. Le degré de N(p) est déterminé par le rang du dernier coefficients ai non nul.

De même pour le polynôme D(p), de degré m :

|  | D(p)=b0+b1p+...+bmpm |  |
| --- | --- | --- |

### Saisie par racine

On peut également définir les polynômes à partir de leur racines. On peut écrire :

|  | N(p)=N0(p−z1)(p−z2)...(p−zn)D(p)=D0(p−p1)(p−p2)...(p−pm) |  |
| --- | --- | --- |

où l’on a appelé zi les racines du numérateur et pi les racines du dénominateur.

Les coefficients N0 et D0 sont réels (ils correspondent à an et bm définis précédemment). Les racines sont soit réelles, soit complexes, et dans ce dernier cas, elles sont conjuguées par paire.

### Impression H(p)

Une fois la fonction de transfert saisie, on peut l’imprimer. Elle figurera sous une forme faisant intervenir les coefficients, sous une forme faisant intervenir les racines et sous forme de décomposition en éléments simples.

[retour au sommaire]

## 2.3. Eléments simples

En cliquant sur ce menu, on ouvre une fenêtre dans laquelle s’affiche la décomposition en éléments simples de G(p).

[retour au sommaire]

## 2.4. Régime harmonique

### Diag. Bode

Lorsqu’on lance cette commande, une fenêtre de dialogue s’ouvre, dans laquelle on peut choisir les échelles du tracé. Le bouton Echelles auto permet d’afficher des échelles calculées par le logiciel, échelles qu’on pourra toujours modifier par la suite.

On peut saisir un titre (facultatif) qui sera affiché sous le diagramme de Bode.

En cliquant sur OK, on ouvre une fenêtre dans laquelle s’affichent les diagrammes de gain et de phase. Pour ce dernier, les déphasages vont de -180° à +180° (par défaut) ou bien de 0° à -360°, selon le choix qu’on a fait dans le menu Configuration-Déphasages.

Cette fenêtre comporte une barre de menus

Quitter : ferme la fenêtre des diagrammes ;

Echelles : réouvre la boîte de dialogue permettant le choix des échelles ;

Imprimer : imprime le diagramme de Bode, après avoir ouvert une fenêtre de dialogue permettant de définir la taille du dessin souhaité (taille comprenant les deux diagrammes), ainsi qu’un titre imprimé sous les diagrammes. Une taille de dessin prédéfinie peut être sélectionnée à l’aide du bouton Val. par défaut.

Si l’on dispose d’une imprimante couleur, on peut cocher la case Impression en couleur .

Un bouton Config. imprim. permet de configurer l’imprimante et éventuellement de choisir une autre imprimante que celle par défaut.

L’expression de la fonction de transfert est imprimée sous les diagrammes.

Export Excel : ouvre le fichier « Diagrammes.xls », qui doit être présent dans le sous-répertoire « fichiers » du répertoire où se trouve le logiciel Hp.exe  et y envoie les résultats (données et courbe). Ce fichier ne doit pas déjà être ouvert au moment de l’export. Un écran de dialogue s’ouvre ensuite pour que l’utilisateur donne un nom au fichier définitif et indique dans quel répertoire le placer.

### Diag. Nyquist

Cette commande ouvre une fenêtre de dialogue permettant de préciser les échelles du diagramme de Nyquist. A l’affichage comme à l’impression, les échelles sont identiques en X et en Y, de façon à ne pas déformer le diagramme. Selon les valeurs minimum et maximum que l’on indique, on aura un dessin carré ou rectangulaire plus ou moins allongé.

On dispose d’un bouton Automatique, comme pour le diagramme de Bode.

Une case à cocher permet d’ajouter au diagramme des repères indiquant les points correspondant à des fréquences multiples de 10.

L’appui sur OK ouvre l’écran des diagrammes avec le diagramme de Nyquist. Les commandes de la barre des menus sont les mêmes que pour le diagramme de Bode.

### Diag. Black

Une fenêtre de dialogue s’ouvre, identique à celles des diagrammes de Bode et Nyquist. Une case à cocher supplémentaire permet de choisir un quadrillage grossier ou fin.

Dans la fenêtre des diagrammes, une commande supplémentaire figure dans la barre des menus. Elle permet d’afficher (ou d’effacer) l’abaque de Nichols.

[retour au sommaire]

## 2.5. Réponses temporelles

On peut afficher la réponse du système décrit par la fonction de transfert H(p) à un échelon de consigne ou à une rampe de consigne, l’imprimer et l’exporter dans un fichier Excel.

### Echelon

Cette commande ouvre d’abord une boîte de dialogue permettant de préciser l’échelon de consigne : consigne initiale et consigne finale, après le saut de consigne. Le bouton Consigne auto. donne 0 pour la consigne initiale et 1 pour la consigne finale. Lorsqu’on choisit une consigne initiale non nulle, la courbe tiendra compte d’une éventuelle erreur statique avant le saut.

On doit ensuite donner les échelles du tracé : temps maximum (le saut a lieu à t = 0), ordonnée minimum et maximum. Le bouton Echelles auto. permet d’afficher des valeurs calculées par le logiciel, mais il faut avoir au préalable saisi les données concernant l’échelon de consigne, ce qui est logique.

Après validation par un clic sur OK, l’écran des réponses temporelles s’affiche. Il comporte les mêmes menus que l’écran des diagrammes.

Deux courbes sont tracées : la consigne et la réponse à l’échelon.

### Rampe

Cette commande ouvre une fenêtre de dialogue permettant de saisir la consigne initiale, la pente de la rampe de consigne, le temps maximum, l’ordonnée minimum et maximum de l’affichage.

Après validation par un clic sur OK, l’écran des réponses temporelles s’affiche. Ici aussi, on trace la rampe de consigne et la réponse du système.

[retour au sommaire]

## 2.6. Configuration

Ce menu permet de choisir son propre jeu de couleur pour les différents éléments de l’affichage, ainsi que la plage d’affichage des déphasages.

### Couleurs

Une fenêtre de dialogue s’ouvre. Elle comporte à gauche une liste des différents éléments d’affichage (ou d’impression) dont on peut choisir la couleur, à droite une palette de couleurs et au milieu un carré indiquant la couleur actuelle de l’élément sélectionné dans la liste de gauche.

Pour modifier la couleur d’un élément :

- sélectionner l’élément dans la liste en cliquant dessus ;

- cliquer sur la couleur désirée dans la palette ;

- cliquer sur Valider le choix de couleur

On recommence ces opérations autant de fois que nécessaire. Quand on a terminé, on fait une validation d’ensemble en cliquant sur Accepter et sortir.

Le bouton Annuler annule toutes les opérations réalisées depuis l’ouverture de la fenêtre et ferme celle-ci.

Le bouton Cette valeur par défaut redonne à l’élément actuellement sélectionné sa couleur par défaut.

Le bouton Toutes valeurs par défaut redonne à tous les éléments leur couleur par défaut.

Les choix ainsi modifiés restent valables pour la session en cours. Ils sont sauvegardés en même temps que les fonctions de transfert dans les fichiers .hpf si on en crée. A chaque démarrage du logiciel, on retrouve les couleurs par défaut.

[retour au sommaire]

## 2.7 A propos

Une petite fenêtre précise le numéro de la version ainsi que les adresses mél de l’auteur.

Toute remarque est la bienvenue. Des améliorations ont déjà été apportées suite aux suggestions de mes collègues de Mulhouse et Besançon, que je remercie pour leurs encouragements..

Je n’ai pas pu vérifier le bon fonctionnement dans tous les cas de figure, aussi il me semble important que tout résultat de calcul douteux me soit signalé.

Tout renseignement sur les méthodes de programmation utilisées, de même que les programmes sources, écrits en Pascal (sous Delphi 3) peuvent être obtenus sur demande par mél.

[retour au sommaire]

# 3. Installation

Il suffit de copier dans un répertoire les deux fichiers « Hp.exe » et « Hp.ico », puis de créer un sous-répertoire nommé « fichiers », dans lequel on copie les deux fichiers « Modèle diagrammes.xls » et « Modèle Réponses temporelles.xls ». Sous Windows 2000 pro, l’utilisateur doit avoir un droit d’accès en écriture et modification au sous-répertoire « fichiers », car, lors d’un export Excel, le logiciel fait une copie de travail des fichiers modèles dans ce sous-répertoire.

[retour au sommaire]