H(p)  -  CALCULS THEORIQUES

On considère la fonction de transfert suivante :

|  | # H(p)=e−Tp.G(p) |  |
| --- | --- | --- |

# Le terme e-Tp représente un retard (temps mort) T. La fonction G(p) peut s’écrire sous forme d’un quotient de deux polynômes en p.

# 1. Décomposition en éléments simples

La fonction de transfert H(p) peut s’écrire sous la forme :

|  | G(p)=N(p)D(p)=E(p)+A1(p−p1)+A21(p−p2)+A22(p−p2)2+A23(p−p2)3+... |  |
| --- | --- | --- |

(dans cette expression, par exemple, le pôle p1 est simple et le pôle p2 est d’ordre 3).

N(p) est un polynôme de degré n, D(p) un polynôme de degré m et E(p) est un polynôme de degré n-m.

Dans le logiciel, n et m doivent être positif ou nuls et inférieurs à 10. On ne calcule les réponses indicielles et à la rampe que si n ≤ m.

La forme générale pourra s’écrire, en désignant par r le nombre de pôles distincts, par mi la multiplicité du ième pôle (i allant de 1 à r) :

|  | G(p)=E(p)+i=1rj=1miAij(p−pi)j | (1) |
| --- | --- | --- |

# 2. Réponse indicielle

## 2.1. Principe du calcul

Soit u(t) l’échelon unité. On appelle (t) la réponse indicielle du système sans retard et (p) sa transformée de Laplace:

|  | Γ(p)=G(p).U(p)=G(p)p |  |
| --- | --- | --- |

En utilisant la décomposition en éléments simples de G(p), on peut écrire :

|  | Γ(p)=A0p+i=1rj=1miAijp(p−pi)j | (2) |
| --- | --- | --- |

(rappelons que n  m et que E(p) se résume à un seul terme, éventuellement nul, appelé ici A0).

Il reste à prendre les transformées inverses de chaque terme pour obtenir (t).

## 2.2. Transformée des termes correspondant à des pôles simples (mi = 1)

- Le terme A0/p donne

|  | A0p→A0.u(t) | (3) |
| --- | --- | --- |

- Si le pôle pi est différent de 0, les termes correspondants donnent

|  | 1p Ai(p−pi)→Ai.epiτ.u(τ).dτ=AiAi.epiτ.dτ=Aipiepit−1 |  |
| --- | --- | --- |

en résumé :

|  | 1p Ai(p−pi)→Aipiepit−1.u(t) | (4) |
| --- | --- | --- |

- Si le pôle pi est nul, la transformée inverse s’écrit :

|  | Aip2→Ai.t.u(t) | (5) |
| --- | --- | --- |

## 2.3. Transformée inverse des termes correspondant à des pôles multiples

- Si le pôle est différent de 0, les termes donnent

|  | 1pAij(p−pi)j→Aij(j−1)!τj−1.epiτ.dτ |  |
| --- | --- | --- |

(cf. Boite/Neyrinck, Théorie des réseaux de Kirchhoff, p.284).

Il faut intégrer j-1 fois par partie. On trouve finalement (cf. Schaum, Formules et tables de Mathématiques, p. 85) :

|  | Aij(j−1)!epiτpik=0j−1(−1)k(j−1)!τj−1−kpik(j−1−k)! dτ |  |
| --- | --- | --- |

Ce qui donne finalement, tous calculs faits :

|  | 1p Aij(p−pi)j→Aijpi(j−1)!epitk=0(j−1)(−1)k(j−1)!tj−1−kpik(j−1−k)!+(−1)j(j−1)!pij−1.u(t) | (6) |
| --- | --- | --- |

Pour chaque pôle multiple, il faut ajouter mi termes de cette forme, j allant de 1 à mi.

- Si le pôle est nul, on a des termes de la forme

|  | Aijpj+1→Aij.tjj !.u(t) | (7) |
| --- | --- | --- |

# 3. Réponse à une rampe

Les calculs directs, comme il a été fait pour la réponse à l’échelon, sont extrêmement complexes. Une autre possibilité, beaucoup plus simple consiste à calculer la réponse à l’échelon (puisque les procédures existent déjà) de la fonction de transfert :

|  | G'=1pN(p)D(p) |  |
| --- | --- | --- |

Il suffit de multiplier D(p) par p : D’ = p.D(p), puis de calculer la décomposition en éléments simples de N/D’. La réponse à un échelon unité de G’(p) correspond à la réponse à une rampe de pente unité de G(p).