Les capteurs TOR

- Méthode de choix de la technologie

- Les interrupteurs de position mécanique

- Les interrupteurs lames souples

- Les détecteurs de proximité inductifs

- Les détecteurs de proximité capacitifs

- Les détecteurs photoélectriques

Boîtier récepteur

Boîtier émetteur

Détecteur photoélectrique

Détecteur de proximité inductif

Objet à détecter

Objet solide

Objet liquide

Objet gazeux

Aucun contact entre l’objet et le détecteur

Objet en contact avec le détecteur.

Objet

m >= 500 g

Objet

m =< 500 g

Vitesse de passage

v >= 1,5 ms

Vitesse de passage

v =< 1,5 ms

Fréquence de passage

f =< 1 Hz

Fréquence de passage

f >= 1 Hz

Interrupteur de position électromécanique.

Objet non métallique

Objet métallique

Distance objet/détecteur =< 48 mm

Distance objet/détecteur >= 48 mm

Espace de montage important

Espace de montage réduit

Distance objet/détecteur >= 15 mm

Distance objet/détecteur =< 15 mm

Détecteur de proximité capacitif

Pressosrat vucostat

1) Méthode de choix de la technologie

2

1

3

Dispositif d’attaque.

Tête de commande.

Corps équipé de contacts électriques

2) Les interrupteurs de position mécanique

Principe de fonctionnement:

Les interrupteurs de position sont constitués de trois éléments

de base suivants:

- Un contact électrique (1)

- Un corps (2)

- Une tête de commande avec son dispositif d'attaque (3).

La détection de présence est réalisée lorsque l'objet à détecter entre en contact avec la tête de commande au niveau de son dispositif d'attaque. Le mouvement engendré sur la tête d'attaque provoque la fermeture du contact électrique situé dans le corps du capteur.

Type de mouvement:

Mouvement rectiligne

Mouvement angulaire

Caractéristiques générales:

Symbole:

Portée nominale:  Contact direct.

Tension d'alimentation: 240 V AC ; 250 V DC max.

Critères de choix:

Documentation technique:

Applications:

Ils sont utilisables sur de nombreux systèmes pour détecter des matériaux rigides, ils servent essentiellement à détecter des présences ou des passages.

Butée: fin de course, présence pièce sur support d'usinage.

Came: passage d'un vérin ou d'un chariot sur un rail.

Multidirectionnels: joystick.

3) Les interrupteurs lames souples

2

1

3

N

S

4

Principe de fonctionnement:

Un interrupteur à lame souple est constitué d'un corps (2) à l'intérieur duquel est placé un contact électrique métallique souple (1) sensible aux champs magnétiques.

Lorsqu'un champ magnétique (4) est dirigé sur la face sensible (3) du capteur, le contact s'établit entre les deux bornes du capteur.

Ce type de détecteurs est souvent monté directement sur le corps de vérins en tant que fin de course (dans ce type de montage, le piston du vérin est magnétisé).

Caractéristiques générales:

Symbole:

Portée nominale:  Dépend de l'amplitude du champ magnétique de l'objet à détecter.

Tension d'alimentation: 10 à 30  V  DC .

Applications:

4) Les détecteurs de proximité inductifs

Principe de fonctionnement:

Un détecteur de proximité inductif détecte sans contact tous les objets de matériaux conducteurs.

Depuis sa face active (3), le détecteur de proximité inductif génère des champs électromagnétiques alternants.

L'approche d'un matériau conducteur (6) provoque une modification de ces champs magnétiques, et le capteur délivre alors un signal.

2

1

4

3

5

6

1: Câble.

2: Corps fileté.

3: Face active.

4: Led de visualisation .

5: Ecrous de fixation.

6: Objet conducteur à détecter.

### Composition du détecteur de proximité inductif

Un détecteur inductif détecte exclusivement les objets métalliques. Il est essentiellement composé d'un oscillateur dont les bobinages constituent la face sensible. A l'avant de celle-ci est créé un champ magnétique alternatif.

1 Oscillateur.

2 Etage de mise en forme.

3 Etage de sortie.

Détection d'un objet métallique

Lorsqu'un écran métallique est placé dans le champ magnétique du détecteur, des courants induits qui provoque l'arrêt des oscillations. Après mise en forme, un signal de sortie correspondant à un contact électrique..

Caractéristiques générales:

Symbole:

Portée nominale:  De quelques mm à 40 mm pour les plus performants ( 2 à 5 mm pour les plus courants).

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

- Portée nominale (Sn). Portée servant à désigner l'appareil qui ne tient pas compte des dispersions (fabrication, température, tension).

Pièce à détecter

Portée nominale (Sn)

Pièce à détecter

Portée réelle (Sr)

Portée réelle (Sr). La portée réelle est mesurée sous la tension d'alimentation (Un) et à la température ambiante (Tn). La portée réelle est comprise entre 90 % et 110 % de la portée nominale (Sn).

Critères de choix:

- pas de contact physique avec l'objet (pas d'usure), possibilité de détecter la présence d'objets fraîchement peints ou de surfaces fragiles

- cadences de fonctionnement élevées en parfaite adéquation avec les modules ou les automatismes électroniques

- grandes vitesses d'attaque pour la prise en compte d'informations de courte durée

- produits entièrement enrobés dans une résine, pour une très bonne tenue aux environnements industriels agressifs

- produits statiques (pas de pièces en mouvement) pour une durée de vie indépendante du nombre de cycles de manœuvres

- visualisation de l'état de la sortie.

Domaines et types d'utilisation:

Ces détecteurs se rencontrent dans les secteurs de la machine-outil, la robotique, la

chimie fine, l'agro-alimentaire, et dans les domaines d'applications de l'usinage, la

manutention, l'assemblage, le convoyage…

Paramètres à prendre en compte:

La portée :

Normalisée, elle devra être supérieure à la distance maximale objet/face avant du

détecteur.

La technologie 2 ou 3 fils selon l'alimentation électrique :

en courant continu :

- type 3 fils pour toute application avec vitesse de commutation élevée, quelle que soit la nature de la charge (électromécanique ou électronique).

- type 2 fils, particulièrement adapté aux entrées pour automates programmables industriels, sans se soucier de la polarité.

en courant alternatif :

- type 2 fils, en série avec la charge.

Documentation technique:

Applications:

Ce type de capteur peut servir à détecter une présence pièce et une proximité. Il y a donc une notion de distance. Ce sont des capteurs très fiables et souvent utilisés pour compter ou détecter un objet de type métallique. L'inconvénient est la faible portée.

2

1

4

3

5

6

5) Les détecteurs de proximité capacitifs

Principe de fonctionnement:

Un détecteur de proximité capacitif détecte sans contact tous les objets en matériaux conducteurs ou isolants de permitivité >1.

Un détecteur capacitif se compose principalement d'un oscillateur dont les condensateurs constituent la face sensible.

Caractéristiques générales:

Symbole:

Portée nominale:  2;  5; 10; 15 ou 20 mm.

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

Documentation technique:

Applications:

Idem pour la détection qu'un capteur inductif, sa portée est plus grande. Il permet en plus la détection d'objets non métalliques:

Détection d'un niveau d'eau, de présence carton….

6) Les détecteurs photoélectriques

Un détecteur photoélectrique se compose essentiellement d'un émetteur de lumière (diode électroluminescente) associée à un récepteur sensible à lumière reçue (phototransistor).

Une diode électroluminescente émet de la lumière lorsqu'il est traversé par un courant électrique.

Il y a détection quand la cible pénètre dans le faisceau lumineux émis par le détecteur et modifie La lumière reçue par le récepteur pour provoquer un changement d'état de la sortie.

1 Emetteur de lumière

2 Récepteur de lumière

3 Etage de mise en forme

4 Etage de sortie

Caractéristiques générales:

Portée nominale:  jusqu'à 50 m pour le type barrage.

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

Symbole

- Détecteurs de type barrage

Principe de fonctionnement:

Un détecteur de type barrage est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible.

Dans le cas du système barrage, les deux composants sont indépendants et placés l'un en face de l'autre.

La présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal.

Emetteur

Recepteur

Câble

Caractéristiques générales:

Portée nominale:  jusqu'à 50 m (100 m : laser).

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

Emetteur

Recepteur

Objet

Câble

Détecteurs de type proximité

Un détecteur photoélectrique de type proximité est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible.

Dans le cas du système proximité, les deux composants sont placés dans le même boîtier et c'est l'objet à détecter qui renvoie le faisceau lumineux vers le récepteur.

La présence d'un objet suffisamment réfléchissant dans le champ du capteur réfléchit le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal.

Caractéristiques générales:

Portée nominale:  de 0.005 à 2 m.

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

- Détecteurs de type réflex

Emetteur

Recepteur

Réflecteur

Câble

Un détecteur photoélectrique de type réflex est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible.

Dans le cas du système réflex, les deux composants sont placés dans le même boîtier et c'est un réflecteur qui renvoie le faisceau lumineux vers le récepteur.

La présence d'un objet dans le champ du capteur interrompt le faisceau lumineux et le récepteur délivre alors un signal.

Caractéristiques générales:

Portée nominale:  jusqu'à 15 m (4 à 8 m courants) .

Tension d'alimentation: 20 à 264 VAC; 10 à 30  VDC .

- Détecteurs à fibre optique

Dans un système à fibres optiques, l'émetteur et le récepteur sont déportés du point de détection.

Ce sont les fibres optiques qui véhiculent le faisceau lumineux au point de détection. Du fait du faible encombrement des fibres, celles-ci peuvent s'intégrer dans des endroits exigus.

Transmission du rayon lumineux

dans une fibe optique

Portée inférieure à la technologie proximité.

Fonctionnement de type proximité

Fonctionnement de type barrage

E

R

Object

E

R

Object

Documentation technique:

Sorties et raccordements:

Applications:

Barrages et réflexs: Détection du passage de pièces ou de personnes. Application: barrière détection grands magasins ou des portes de l'ascenseur.

Proximités: Il sont susceptibles de détecter tous les matériaux non noirs (pas de réflexion).

Application: ouverture des portes automatiques des grands magasins.